# Электронный пилот: удержание объекта по видео через SBUS

Итоговое описание принятой архитектуры и перечень компонентов

# 1. Назначение и принцип работы

Система реализует автоматическое удержание выбранного объекта (метки) в центре кадра камеры коптера — функция, которую обычно выполняет оператор, вручную управляя стиками пульта. Роль оператора берёт на себя бортовая электроника: по видеоизображению вычисляется пиксельная ошибка положения метки, которая преобразуется в управляющие команды и подменяет соответствующие каналы пульта.

Ключевое архитектурное решение — SBUS «man-in-the-middle»: между приёмником пульта (TBS Nano) и полётным контроллером ArduPilot включается плата-посредник (RP2040), которая в «прозрачном» режиме ретранслирует команды пульта 1:1, а в режиме «захвата» подменяет каналы крена и тангажа (CH1/CH2) данными от модуля технического зрения. Полётный контроллер при этом не дорабатывается — для него это обычный SBUS-вход.

Принцип управления — визуальное сервоуправление по пеленгу (IBVS): абсолютные 3D-координаты и дистанция не требуются, как и живому оператору достаточно видеть метку в кадре.

# 2. Функциональная схема

Рис. 1. Функциональная схема системы (компоненты и связи).

# 3. Состав компонентов

| Компонент | Модель / тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| Полётный контроллер | ArduPilot (любой совместимый FC) | Полёт в режиме AltHold/Stabilize; стабилизация камеры по pitch+roll; приём управления по SBUS |
| Камера | Аналоговая FPV, PAL (RGB), глоб. затвор | Источник видео; единый поток для оператора и для детекта |
| Гимбал | 2-осевой серво-подвес (AP_Mount_Servo) | Стабилизация/наведение камеры по pitch (управляемая уставка) и roll (0) |
| Сплиттер CVBS | Буферный видео-разветвитель (THS7374 и т.п.) | Разделение аналогового сигнала на два тракта без потери уровня |
| Видео-мост | Analog Devices ADV7280-M | CVBS → MIPI CSI-2 c деинтерлейсом (I2P) для ввода в Pi |
| Вычислитель зрения | Raspberry Pi Zero 2 W | Силуэтный блоб-детект по Y-плоскости → центроид (ex,ey) + рамка |
| Плата-мост / OSD | RP2040 | 2×SBUS на PIO (8E2+инверсия), автомат режимов по CH7, подмена CH1/CH2, драйвер OSD |
| OSD-чип | MAX7456 | Наложение телеметрии и рамки метки на видео оператора |
| Видеопередатчик | Аналоговый VTX | Передача видео с OSD оператору (чистый аналоговый FPV) |
| Приёмник RC | TBS Nano (SBUS) | Приём команд пульта, выдача SBUS на плату-мост |
| Пульт | RC-передатчик оператора | Ручное управление; CH7 — тумблер режима «захват», CH8+ — команды/механизмы |

# 4. Тракты и интерфейсы

| Связь | Интерфейс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Камера → Сплиттер → ADV7280-M → Pi | CVBS → MIPI CSI-2 | Локальные кадры для детекта (низкая задержка, не зависит от радио) |
| Сплиттер → MAX7456 → VTX → Оператор | CVBS (+ OSD) → радио | Чистый аналоговый FPV оператору с наложенными телеметрией и рамкой |
| TBS Nano → RP2040 | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Команды пульта на плату-мост |
| RP2040 → Полётный контроллер | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Управление коптером; в захвате — подмена CH1/CH2 |
| Полётный контроллер → RP2040 | UART (MAVLink) | Телеметрия для OSD |
| Pi ↔ RP2040 | UART 921600, бинарный кадр + CRC16 | OVERLAY (рамка) + CONTROL (roll/pitch, режим) + STATUS |
| RP2040 → MAX7456 | SPI | Управление OSD-наложением |
| Полётный контроллер → Гимбал | 2×PWM | Стабилизация камеры pitch+roll |

Раскладка портов RP2040: PIO ×2 SM (SBUS RX + SBUS TX); UART0 — MAVLink от FC; UART1 — линк с Pi; SPI — MAX7456. Ресурсы (264 КБ ОЗУ, 2×M0+ @133 МГц) — с запасом. Pi Zero 2 W: CSI ×1 (мост), UART ×1 (линк), 4×A53 @1 ГГц/512 МБ — детект занимает единицы мс/кадр.

# 5. Режимы работы (конечный автомат)

| Режим | Условие | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Прозрачный | CH7 = OFF (или нет метки) | Кадры пульта ретранслируются в FC 1:1; коптер управляется оператором напрямую |
| Захват | CH7 = ON и метка видна | RP2040 подменяет CH1/CH2 (roll/pitch) от видео-PID; газ/yaw/AUX — от оператора |
| Failsafe | Потеря пульта / таймаут | RP2040 пробрасывает флаг failsafe в FC → срабатывает штатный failsafe ArduPilot |

Возврат из захвата — тумблером CH7 или при потере метки дольше порога. Потеря линка с Pi → OSD снимает рамку и система выходит из захвата.

# 6. Распределение осей управления

В режиме захвата автоматика управляет только частью осей; критичные для безопасности оси остаются за оператором.

| Ось / канал | Кто управляет | Источник |
| --- | --- | --- |
| Roll (CH1) | Автоматика | Видео-PID по горизонтальной ошибке метки (или yaw — см. ниже) |
| Pitch (CH2) | Автоматика | Видео-PID / внешний контур анти-сатурации гимбала |
| Throttle (CH3) | Оператор | Пульт |
| Yaw (CH4) | Оператор / автоматика | Азимут метки (ex → yaw) — рекомендуемое расширение |
| Режим (CH5/CH7) | Оператор | Пульт |
| AUX (CH8+) | Оператор | Пульт (команды/механизмы) |

Рекомендуемая схема слежения: ey (вертикальная ошибка) → уставка pitch гимбала (быстрый внутренний контур, держит метку по вертикали); коптер pitch/throttle — медленный внешний контур (анти-сатурация гимбала); ex (горизонтальная ошибка) → yaw (азимут). Roll гимбала — только стабилизация горизонта (уставка 0).

# 7. Камера, гимбал и динамика

Принятые параметры сценария: ANGLE_MAX = 55°; угол места метки β: 45° на старте → 0° при сближении (перехват с выходом «по горизонту»).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Угол камеры на старте (pitch / roll) | +45° вверх / 0° |
| Ход pitch относительно горизонта (β) | 0…45° |
| Ход pitch относительно рамы (β+θ) | ≈ −30°…+100° (критичный параметр) |
| Ход roll (уставка 0, парирование) | ±25…30° |
| Тяговооружённость T/W | 10:1 (удержание высоты до ~84° наклона) |
| Горизонт. ускорение на 55° | ≈ 1,4 g (g·tan55°) |
| Макс. скорость на 55° (наша платформа) | десятки м/с (ориентир ~24 м/с; задаёт обтекаемость) |

Наклон фиксирует только отношение сопротивление/вес (tan θ), а не скорость: на одном и том же 55° «грязный» открытый квад держит ~24 м/с, а ультра-обтекаемый корпус (рекордные дроны) — до 300 км/ч. Наша платформа с внешним поворотным гимбалом — «парусящая», поэтому реалистично десятки м/с. Ограничители режима слежения — ход гимбала (+100° pitch), полоса видео-контура и ANGLE_MAX, а не тяга.

# 8. Камера, метка и дальность детекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер метки | 1,5 м, пассивная (без активного маяка) |
| Фон | Небо → высокий контраст → силуэтный детект |
| Тип метки | Сплошная матовая высококонтрастная фигура (диск/шар) |
| Целевая дистанция | ≈ 500 м |
| Разрешение / FOV | ≈720×576 (PAL), FOV ~12–22° (~8–11 мм объектив) |
| Алгоритм | Порог + связные компоненты по Y-плоскости → центроид |
| Задержка детекта | ≈ 40–80 мс (1–2 кадра PAL), детерминированно |

Оговорки: ложные цели (птицы/облака) отсекаются временным трекингом и гейтингом по размеру/форме/скорости; обязателен глобальный затвор и короткая выдержка против смаза; солнце в кадре требует бленды.

# 9. Задержки и безопасность

Тракт SBUS: кадр 25 байт ≈ 3 мс «на проводе», период 7–14 мс. Детерминированная обработка на RP2040 (PIO) добавляет единицы мс без джиттера Linux. Видео-контур (~30–60 Гц, задержка детекта 40–80 мс) развязан от формирования SBUS.

Безопасность: каналы, формируемые автоматикой, зажимаются в безопасный коридор (не вызывают «мягкий failsafe» FC при raw ≤ 875 мкс); каналы оператора (газ/yaw/AUX) проходят без ограничения, сохраняя возможность арма/дисарма и мгновенного перехвата управления. Видео оператора идёт по чистому аналоговому тракту и не зависит от работы Pi.

# 10. Резерв и развитие

Цифровой видеолинк (OpenIPC / wfb-ng) и детект прямо на SoC камеры (класс SigmaStar SSC338Q) с крошечным МК для SBUS — отложено как альтернатива аналогу.

Передача автоматике высоты и курса (yaw) — расширение того же подхода.

Двухконтурная схема «гимбал ведёт прицел — аппарат следует за гимбалом».

Удержание дистанции по видимому размеру метки (третий контур).

Пиксельно точная рамка OSD через PIO-оверлей (LM1881 + аналоговый микшер, RP2350).