# Архитектура системы удержания коптера по видео

Электронный пилот: оператор захватывает цель по аналоговому FPV; Raspberry Pi детектирует пассивную метку и через RP2040 подставляет команды yaw и throttle по SBUS man-in-the-middle. Полётный контроллер ArduPilot работает в режиме AltHold без модификации прошивки.

# 1. Назначение

Система обеспечивает удержание направления на визуальную метку (~1.5 м на фоне неба, дистанция до ~500 м) путём эмуляции действий оператора на каналах SBUS. Оператор сохраняет контроль над roll, pitch, режимами полёта и может в любой момент отключить автоматику тумблером CH7.

# 2. Функциональная схема

# 3. Состав и роли компонентов

| Компонент | Модель / тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Полётный контроллер | ArduPilot (Copter) | AltHold; SBUS RC-in; MAVLink telem; PWM×2 на гимбал (AP_Mount pitch+roll) |
| Приёмник RC | TBS Nano (или аналог) | SBUS 100000 8E2 inverted → RP2040 |
| Микроконтроллер SBUS/OSD | RP2040 + MAX7456 | 2×SBUS на PIO; FSM TRANSPARENT/CAPTURE; MAVLink OSD; UART к Pi; SPI MAX7456 |
| Компьютер зрения | Raspberry Pi Zero 2 W | Силуэтный детект по Y; PID; протокол OVERLAY/CONTROL к RP2040 |
| Оцифровщик видео | ADV7280-M | CVBS PAL → MIPI CSI-2, I2P деинтерлейс; плата rniwase/sdtv2csi или аналог |
| CSI-переходник | FFC 22↔15 pin | Mini-CSI Zero 2 W → ADV7280 shield |
| Камера | Аналоговая PAL FPV | FOV ~12–22°; на 2-осевом гимбале; наклон вперёд-вверх ~30–40° |
| Видео-сплиттер | Буферный (THS7374 и т.п.) | CVBS → Pi (чистый кадр) + OSD-тракт; не пассивный tee |
| OSD | MAX7456 | Телеметрия MAVLink + грубая рамка цели 30×16; v1 |
| Видеопередатчик | Аналоговый FPV VTX | CVBS после OSD → оператор (<20–40 мс задержка) |
| Гимбал | 2 серво pitch+roll | Стабилизация от FC; yaw не стабилизируется |
| Метка | Пассивная 1.5 м | Силуэт на фоне неба; дистанция ~500 м (FOV ~12°) |
| Пульт оператора | RC передатчик | CH7 — захват; CH1 roll, CH2 pitch; режимы CH5 |

# 4. Потоки данных

| Интерфейс | Маршрут | Примечание |
| --- | --- | --- |
| SBUS | TBS Nano → RP2040 → FC | 100000 8E2 inverted; подмена CH3/CH4 в захвате |
| MAVLink | FC → RP2040 | Телеметрия для OSD |
| UART Pi↔RP2040 | 921600 8N1, CRC16 | OVERLAY (bbox), CONTROL (yaw/throttle), HEARTBEAT, RC_STATUS |
| CVBS видео | Камера → сплиттер | Два потока: на ADV7280 и на OSD |
| CSI | ADV7280 → Pi | PAL ~720×576, headless capture |
| PWM | FC → гимбал | Pitch+roll компенсация; камера на гимбале |

# 5. Режим «Захват» — распределение осей SBUS

Камера установлена вперёд с наклоном вверх (~30–40°) на двухосевом гимбале (pitch+roll от FC). PID на Pi: ex → yaw, ey → throttle.

| Ошибка / ось | SBUS | Управление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ex (горизонт) | CH4 yaw | Автоматика | PID Pi → RP2040 |
| ey (вертикаль) | CH3 throttle | Автоматика | PID Pi → RP2040 |
| Скорость сближения | CH2 pitch | Оператор | Опц. позже — по размеру bbox |
| Боковой снос | CH1 roll | Оператор | — |
| Режим, AUX | CH5, CH8+ | Оператор | CH7 — тумблер захвата |

# 6. Режимы работы RP2040

TRANSPARENT — проброс всех каналов SBUS 1:1 от оператора.

CAPTURE — CH3 (throttle) и CH4 (yaw) от Pi через пакет CONTROL; CH1/CH2 от оператора; активация при CH7=ON и наличии метки.

FAILSAFE_PASS — при потере пульта или таймауте Pi: проброс failsafe в FC, снятие рамки OSD, выход из захвата.

# 7. Запасной путь (не реализован)

Цифровой линк OpenIPC / wfb-ng на SoC SSC338Q с детектом на камере — отложено; текущая архитектура использует аналоговый FPV-тракт для оператора.

# 8. Ключевые технические параметры

SBUS: 100000 бод, 8E2, инвертированный; кадр 25 байт, период 7–14 мс.

Протокол Pi↔RP2040: 921600 8N1, кадр [0xA5][len][type][payload][crc16].

Задержка детекта Pi: ~40–80 мс (ADV7280 + обработка); оператор на чистом аналоге.

ИИ-ускоритель не требуется: классический CV (порог + связные компоненты).

Rolling shutter PAL-камеры — смаз; предпочтительны GS/CCD, не блокер.

Документ сгенерирован автоматически из DESIGN_NOTES.md.