# Электронный пилот: удержание объекта по видео через SBUS

Итоговое описание принятой архитектуры и перечень компонентов

# 1. Назначение и принцип работы

Система реализует автоматическое удержание выбранного объекта (метки) в центре кадра камеры коптера — функция, которую обычно выполняет оператор, вручную управляя стиками пульта. Роль оператора берёт на себя бортовая электроника: по видеоизображению вычисляется пиксельная ошибка положения метки, которая преобразуется в управляющие команды и подменяет соответствующие каналы пульта.

Ключевое архитектурное решение — SBUS «man-in-the-middle»: между приёмником пульта (TBS Nano) и полётным контроллером ArduPilot включается плата-посредник (RP2040), которая в «прозрачном» режиме ретранслирует команды пульта 1:1, а в режиме «захвата» подменяет каналы крена, тангажа, газа и рыскания (CH1–CH4) данными от модуля технического зрения. Полётный контроллер при этом не дорабатывается — для него это обычный SBUS-вход.

Принцип управления — визуальное сервоуправление по пеленгу (IBVS): абсолютные 3D-координаты и дистанция не требуются, как и живому оператору достаточно видеть метку в кадре.

# 2. Функциональная схема

Рис. 1. Функциональная схема системы (компоненты и связи).

# 3. Состав компонентов

| Компонент | Модель / тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| Полётный контроллер | ArduPilot (любой совместимый FC) | Полёт в режиме AltHold/Stabilize; стабилизация камеры по pitch+roll; приём управления по SBUS |
| Камера | MIPI CSI (IMX219 / IMX477 и т.п.) | Единый сенсор: main-поток для детекта, lores для оператора |
| Гимбал | 2-осевой серво-подвес (AP_Mount_Servo) | Стабилизация/наведение камеры по pitch (управляемая уставка) и roll (0) |
| Вычислитель зрения | Raspberry Pi 4 / CM4 (рекоменд.) | Детект метки; графический OSD; downscale → CVBS для VTX |
| CVBS-выход | TV-out (test pads) или ADV7391 | Аналоговый PAL-сигнал с наложенным графическим OSD для VTX |
| Плата SBUS/UART | RP2040 | 2×SBUS на PIO (8E2+инверсия), FSM режимов по CH7, подмена CH1–CH4; MAVLink с FC; линк с Pi |
| Видеопередатчик | Аналоговый VTX | Передача видео с OSD оператору (аналоговый FPV) |
| Приёмник RC | TBS Nano (SBUS) | Приём команд пульта, выдача SBUS на плату-мост |
| Пульт | RC-передатчик оператора | Ручное управление; CH7 — тумблер режима «захват», CH8+ — команды/механизмы |

# 4. Тракты и интерфейсы

| Связь | Интерфейс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MIPI-камера → Pi | MIPI CSI-2 | main: детект метки; lores 720×576@25: операторский тракт |
| Pi → CVBS → VTX → Оператор | CVBS (PAL) | Downscale + графический OSD (рамка, телеметрия, статус) → аналоговый FPV |
| TBS Nano → RP2040 | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Команды пульта на плату-мост |
| RP2040 → Полётный контроллер | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Управление коптером; в захвате — подмена CH1–CH4 (roll/pitch/throttle/yaw) |
| Полётный контроллер → RP2040 | UART (MAVLink) | Телеметрия FC; парсинг и пересылка на Pi |
| Pi ↔ RP2040 | UART 921600, бинарный кадр + CRC16 | CONTROL (CH1–CH4) + TELEM (для OSD) + STATUS (CH7, failsafe) |
| Полётный контроллер → Гимбал | 2×PWM | Стабилизация камеры pitch+roll |

Раскладка портов RP2040: PIO ×2 SM (SBUS RX + SBUS TX); UART0 — MAVLink от FC; UART1 — линк с Pi. SPI/MAX7456 не используются. Pi: CSI ×1 (MIPI-камера); UART ×1 (линк к RP2040); dual-stream + граф. OSD + CVBS. Pi не подключается к FC по UART — вся телеметрия идёт через RP2040.

# 5. Режимы работы (конечный автомат)

| Режим | Условие | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Прозрачный | CH7 = OFF (или нет метки) | Кадры пульта ретранслируются в FC 1:1; коптер управляется оператором напрямую |
| Захват | CH7 = ON и метка видна | RP2040 подменяет CH1–CH4 (roll/pitch/throttle/yaw) по видео-PID; CH7/CH8+ (режим/AUX) — от оператора без изменений |
| Failsafe | Потеря пульта / таймаут | RP2040 пробрасывает флаг failsafe в FC → срабатывает штатный failsafe ArduPilot |

Возврат из захвата — тумблером CH7=OFF (немедленно) или при потере метки дольше порога. Потеря линка с Pi → RP2040 выходит из захвата (прозрачный режим). В любом режиме оператор может мгновенно перехватить управление переводом CH7 в OFF.

# 6. Распределение осей управления

В режиме захвата автоматика управляет четырьмя осями движения; у оператора остаётся переключатель режима и вспомогательные каналы. В любой момент оператор прерывает захват переводом CH7 в OFF.

| Ось / канал | Захват | Источник сигнала |
| --- | --- | --- |
| Roll (CH1) | Автоматика | Видео-PID по горизонтальной ошибке (ex) — доворот к азимуту метки |
| Pitch (CH2) | Автоматика | Медленный внешний контур: компенсирует наклон коптера при слежении / анти-сатурация гимбала |
| Throttle (CH3) | Автоматика | Внешний контур удержания высоты и дальности по мере сближения |
| Yaw (CH4) | Автоматика | ex → yaw: поворот коптера носом к азимуту метки |
| Pitch гимбала | Автоматика | ey → уставка β (быстрый внутренний контур, удерживает метку по вертикали кадра) |
| Roll гимбала | FC (стабилиз.) | Уставка 0°, AP_Mount_Servo парирует крен рамы |
| Режим FC (CH5) | Оператор | Пульт — проброс без изменений |
| Тумблер захвата (CH7) | Оператор | Пульт — читается всегда; OFF → немедл. выход |
| AUX (CH8+) | Оператор | Пульт — проброс без изменений |

Схема управления (двухконтурная): быстрый внутренний контур — ey → pitch гимбала (держит метку по вертикали кадра); медленный внешний контур — коптер pitch/throttle подтягивается так, чтобы гимбал не упирался в предел (анти-сатурация). Горизонтальный азимут: ex → yaw. Roll гимбала — чистая стабилизация горизонта, уставка неизменна (0°).

# 7. Камера, гимбал и динамика

Принятые параметры сценария: ANGLE_MAX = 55°; угол места метки β: 45° на старте → 0° при сближении (перехват с выходом «по горизонту»).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Угол камеры на старте (pitch / roll) | +45° вверх / 0° |
| Ход pitch относительно горизонта (β) | 0…45° |
| Ход pitch относительно рамы (β+θ) | ≈ −30°…+100° (критичный параметр) |
| Ход roll (уставка 0, парирование) | ±25…30° |
| Тяговооружённость T/W | 10:1 (удержание высоты до ~84° наклона) |
| Горизонт. ускорение на 55° | ≈ 1,4 g (g·tan55°) |
| Макс. скорость на 55° (наша платформа) | десятки м/с (ориентир ~24 м/с; задаёт обтекаемость) |

Наклон фиксирует только отношение сопротивление/вес (tan θ), а не скорость: на одном и том же 55° «грязный» открытый квад держит ~24 м/с, а ультра-обтекаемый корпус (рекордные дроны) — до 300 км/ч. Наша платформа с внешним поворотным гимбалом — «парусящая», поэтому реалистично десятки м/с. Ограничители режима слежения — ход гимбала (+100° pitch), полоса видео-контура и ANGLE_MAX, а не тяга.

# 8. Камера, метка и дальность детекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер метки | 1,5 м, пассивная (без активного маяка) |
| Фон | Небо → высокий контраст → силуэтный детект |
| Тип метки | Сплошная матовая высококонтрастная фигура (диск/шар) |
| Целевая дистанция | ≈ 500 м |
| Разрешение / FOV | main: макс. с камеры; lores: 720×576 PAL для оператора |
| Алгоритм | Порог + связные компоненты → центроид + bbox |
| Задержка детекта | ≈ 40–80 мс (1–2 кадра), детерминированно |

Оговорки: ложные цели (птицы/облака) отсекаются временным трекингом и гейтингом по размеру/форме/скорости; обязателен глобальный затвор и короткая выдержка против смаза; солнце в кадре требует бленды.

# 9. Задержки и безопасность

Тракт SBUS: кадр 25 байт ≈ 3 мс «на проводе», период 7–14 мс. Детерминированная обработка на RP2040 (PIO) добавляет единицы мс без джиттера Linux. Видео-контур (~30–60 Гц, задержка детекта 40–80 мс) развязан от формирования SBUS.

Безопасность: каналы, формируемые автоматикой, зажимаются в безопасный коридор (не вызывают «мягкий failsafe» FC при raw ≤ 875 мкс); каналы оператора (CH7/CH8+) проходят без ограничения, сохраняя возможность арма/дисарма и мгновенного перехвата управления. Операторский видеотракт зависит от Pi; при падении Pi оператор теряет картинку, но SBUS остаётся на RP2040.

# 10. Резерв и развитие

Цифровой видеолинк (OpenIPC / wfb-ng) и детект прямо на SoC камеры (класс SigmaStar SSC338Q) с крошечным МК для SBUS — отложено как альтернатива аналогу.

Передача автоматике высоты и курса (yaw) — расширение того же подхода.

Двухконтурная схема «гимбал ведёт прицел — аппарат следует за гимбалом».

Удержание дистанции по видимому размеру метки (третий контур).

ADV7391 вместо TV-out для стабильного CVBS и меньшей задержки FPV.