# Электронный пилот: удержание объекта по видео через SBUS

Итоговая архитектура: MIPI-камера, OSD и видео на SoC; SBUS/UART на RP2040. Сравнение трёх платформ (Zero 2 W, Pi 5, Radxa Zero 3W)

# 1. Назначение и принцип работы

Система реализует автоматическое удержание выбранного объекта (метки) в центре кадра камеры коптера — функция, которую обычно выполняет оператор, вручную управляя стиками пульта. Роль оператора берёт на себя бортовая электроника: по видеоизображению вычисляется пиксельная ошибка положения метки, которая преобразуется в управляющие команды и подменяет соответствующие каналы пульта.

Ключевое архитектурное решение — SBUS «man-in-the-middle»: между приёмником пульта (TBS Nano) и полётным контроллером ArduPilot включается плата-посредник (RP2040), которая в «прозрачном» режиме ретранслирует команды пульта 1:1, а в режиме «захвата» подменяет каналы крена, тангажа, газа и рыскания (CH1–CH4) данными от модуля технического зрения. Полётный контроллер при этом не дорабатывается — для него это обычный SBUS-вход.

Принцип управления — визуальное сервоуправление по пеленгу (IBVS): абсолютные 3D-координаты и дистанция не требуются. В режиме «захвата» (CH7=ON) автоматика полностью управляет CH1–CH4; оператор не пилотирует по видео, а только включает захват и при необходимости прерывает его (CH7=OFF).

## 1.1. Назначение операторского видеоканала

Основная функция системы — захват и сопровождение метки. Замкнутый контур удержания работает локально на борту (main-поток → детект → Pi → RP2040 → SBUS) и не зависит от задержки радиоканала VTX. Поэтому латентность тракта «Pi → CVBS → VTX → оператор» для штатного режима захвата не критична.

Видео оператору нужно как канал наблюдения и отладки ПО: оценить, насколько хорошо алгоритм держит метку, совпадает ли рамка OSD с объектом, нет ли ложных срабатываний и срывов захвата. Графический OSD (рамка, телеметрия, статус) даёт визуальную обратную связь при настройке PID, порогов детекта и логики режимов. В прозрачном режиме (CH7=OFF) оператор управляет вручную — тогда низкая задержка видео желательна, но это не основной сценарий работы системы.

# 2. Функциональная схема

Рис. 1. Функциональная схема системы (компоненты и связи).

# 3. Состав компонентов

| Компонент | Модель / тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| Полётный контроллер | ArduPilot (любой совместимый FC) | Полёт в режиме AltHold/Stabilize; стабилизация камеры по pitch+roll; приём управления по SBUS |
| Камера | MIPI CSI (IMX219 / IMX477 и т.п.) | Единый сенсор: main-поток для детекта, lores для оператора |
| Гимбал | 2-осевой серво-подвес (AP_Mount_Servo) | Стабилизация/наведение камеры по pitch (управляемая уставка) и roll (0) |
| Вычислитель зрения | Pi Zero 2 W / Pi 5 / Radxa Zero 3W (см. §9) | Детект метки (main); графический OSD; downscale → CVBS для VTX |
| CVBS-выход | TV-out (test pads) или ADV7391 | Мониторинг и отладка: PAL + графический OSD для оценки качества захвата |
| Плата SBUS/UART | RP2040 | 2×SBUS на PIO (8E2+инверсия), FSM режимов по CH7, подмена CH1–CH4; MAVLink с FC; линк с Pi |
| Видеопередатчик | Аналоговый VTX | Передача видео с OSD оператору (канал наблюдения, не ручное управление в захвате) |
| Приёмник RC | TBS Nano (SBUS) | Приём команд пульта, выдача SBUS на плату-мост |
| Пульт | RC-передатчик оператора | Ручное управление; CH7 — тумблер режима «захват», CH8+ — команды/механизмы |

# 4. Тракты и интерфейсы

| Связь | Интерфейс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MIPI-камера → SoC | MIPI CSI-2 | main: детект метки; lores 720×576@25: операторский тракт |
| SoC → CVBS → VTX → Оператор | CVBS (PAL) | Мониторинг захвата: downscale + OSD → оценка качества алгоритма при отладке |
| TBS Nano → RP2040 | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Команды пульта на плату-мост |
| RP2040 → Полётный контроллер | SBUS (100к, 8E2, инв.) | Управление коптером; в захвате — подмена CH1–CH4 (roll/pitch/throttle/yaw) |
| Полётный контроллер → RP2040 | UART (MAVLink) | Телеметрия FC; парсинг и пересылка на Pi |
| SoC ↔ RP2040 | UART 921600, бинарный кадр + CRC16 | CONTROL (CH1–CH4) + TELEM (для OSD) + STATUS (CH7, failsafe) |
| Полётный контроллер → Гимбал | 2×PWM | Стабилизация камеры pitch+roll |

Раскладка портов RP2040: PIO ×2 SM (SBUS RX + SBUS TX); UART0 — MAVLink от FC; UART1 — линк с SoC. SPI/MAX7456 не используются. SoC: CSI ×1 (MIPI-камера); UART ×1 (линк к RP2040); dual-stream + граф. OSD + CVBS. SoC не подключается к FC по UART — вся телеметрия идёт через RP2040.

# 5. Режимы работы (конечный автомат)

| Режим | Условие | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Прозрачный | CH7 = OFF (или нет метки) | Кадры пульта ретранслируются в FC 1:1; коптер управляется оператором напрямую |
| Захват | CH7 = ON и метка видна | RP2040 подменяет CH1–CH4 (roll/pitch/throttle/yaw) по видео-PID; CH7/CH8+ (режим/AUX) — от оператора без изменений |
| Failsafe | Потеря пульта / таймаут | RP2040 пробрасывает флаг failsafe в FC → срабатывает штатный failsafe ArduPilot |

Возврат из захвата — тумблером CH7=OFF (немедленно) или при потере метки дольше порога. Потеря линка с SoC → RP2040 выходит из захвата (прозрачный режим). В любом режиме оператор может мгновенно перехватить управление переводом CH7 в OFF.

# 6. Распределение осей управления

В режиме захвата автоматика управляет четырьмя осями движения; у оператора остаётся переключатель режима и вспомогательные каналы. В любой момент оператор прерывает захват переводом CH7 в OFF.

| Ось / канал | Захват | Источник сигнала |
| --- | --- | --- |
| Roll (CH1) | Автоматика | Видео-PID по горизонтальной ошибке (ex) — доворот к азимуту метки |
| Pitch (CH2) | Автоматика | Медленный внешний контур: компенсирует наклон коптера при слежении / анти-сатурация гимбала |
| Throttle (CH3) | Автоматика | Внешний контур удержания высоты и дальности по мере сближения |
| Yaw (CH4) | Автоматика | ex → yaw: поворот коптера носом к азимуту метки |
| Pitch гимбала | Автоматика | ey → уставка β (быстрый внутренний контур, удерживает метку по вертикали кадра) |
| Roll гимбала | FC (стабилиз.) | Уставка 0°, AP_Mount_Servo парирует крен рамы |
| Режим FC (CH5) | Оператор | Пульт — проброс без изменений |
| Тумблер захвата (CH7) | Оператор | Пульт — читается всегда; OFF → немедл. выход |
| AUX (CH8+) | Оператор | Пульт — проброс без изменений |

Схема управления (двухконтурная): быстрый внутренний контур — ey → pitch гимбала (держит метку по вертикали кадра); медленный внешний контур — коптер pitch/throttle подтягивается так, чтобы гимбал не упирался в предел (анти-сатурация). Горизонтальный азимут: ex → yaw. Roll гимбала — чистая стабилизация горизонта, уставка неизменна (0°).

# 7. Камера, гимбал и динамика

Принятые параметры сценария: ANGLE_MAX = 55°; угол места метки β: 45° на старте → 0° при сближении (перехват с выходом «по горизонту»).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Угол камеры на старте (pitch / roll) | +45° вверх / 0° |
| Ход pitch относительно горизонта (β) | 0…45° |
| Ход pitch относительно рамы (β+θ) | ≈ −30°…+100° (критичный параметр) |
| Ход roll (уставка 0, парирование) | ±25…30° |
| Тяговооружённость T/W | 10:1 (удержание высоты до ~84° наклона) |
| Горизонт. ускорение на 55° | ≈ 1,4 g (g·tan55°) |
| Макс. скорость на 55° (наша платформа) | десятки м/с (ориентир ~24 м/с; задаёт обтекаемость) |

Наклон фиксирует только отношение сопротивление/вес (tan θ), а не скорость: на одном и том же 55° «грязный» открытый квад держит ~24 м/с, а ультра-обтекаемый корпус (рекордные дроны) — до 300 км/ч. Наша платформа с внешним поворотным гимбалом — «парусящая», поэтому реалистично десятки м/с. Ограничители режима слежения — ход гимбала (+100° pitch), полоса видео-контура и ANGLE_MAX, а не тяга.

# 8. Камера, метка и дальность детекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер метки | 1,5 м, пассивная (без активного маяка) |
| Фон | Небо → высокий контраст → силуэтный детект |
| Тип метки | Сплошная матовая высококонтрастная фигура (диск/шар) |
| Целевая дистанция | ≈ 500 м |
| Разрешение / FOV | main: макс. с камеры; lores: 720×576 PAL для оператора |
| Алгоритм | Порог + связные компоненты → центроид + bbox |
| Задержка детекта | ≈ 40–80 мс (1–2 кадра), детерминированно |

Оговорки: ложные цели (птицы/облака) отсекаются временным трекингом и гейтингом по размеру/форме/скорости; обязателен глобальный затвор и короткая выдержка против смаза; солнце в кадре требует бленды.

# 9. Выбор вычислителя: три варианта (Full HD)

Общий для всех вариантов видеотракт: одна MIPI-камера → SoC; main-поток — детект; lores 720×576@25 — графический OSD + CVBS → VTX. SBUS, MAVLink и FSM режимов — на RP2040. Ниже — оценка при main = 1920×1080 (Full HD), метка 1,5 м, силуэт на небе, FOV объектива ~22° (≈8–11 мм на IMX219/IMX477), алгоритм: порог + связные компоненты → центроид.

Формула дальности (горизонт.): D = M·W / (N_min·FOV), где M — размер метки (м), W — гориз. разрешение main, FOV — в радианах, N_min — мин. пикселей на метке (силуэт ≈ 8–10 px). При том же объективе рост W на 1,5× (720p→1080p) даёт рост D_max на 50%.

| Параметр | Pi Zero 2 W | Radxa Zero 3W | Raspberry Pi 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| SoC | BCM2710A1: 4×A53 @1.0 GHz | RK3566: 4×A55 @1.6 GHz | BCM2712: 4×A76 @2.4 GHz |
| RAM | 512 MB | 1–4 GB | 4–8 GB |
| Размер платы | 65×30 mm, ~11 g | 65×30 mm, ~20 g | 85×56 mm, ~45 g |
| Питание (тип.) | ~1–2 W | ~2–4 W | ~5–8 W (охлаждение) |
| Стек ПО | Picamera2 / libcamera (эталон) | libcamera (RK BSP) | Picamera2 / libcamera (эталон) |
| CVBS | TV-out (test pads) | зависит от платы / ADV7391 | composite JST / ADV7391 |

## 9.1. Производительность при Full HD (1920×1080)

| Метрика | Pi Zero 2 W | Radxa Zero 3W | Pi 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1080p30 main + lores + OSD | Рабочий режим (рекоменд.) | Комфортно | Избыточный запас |
| 1080p60 main + lores + OSD | На пределе; возможны пропуски кадров | Стабильно | Стабильно, большой запас CPU |
| Время blob-детекта / кадр | ~12–22 ms | ~6–12 ms | ~1–4 ms |
| Бюджет на кадр @60 fps | 16,7 ms — впритык | достаточно | достаточно |
| Частота CONTROL → RP2040 | 30–45 Гц реалистично | 45–60 Гц | 60 Гц стабильно |
| Задержка детект-контура | 50–90 ms | 40–70 ms | 30–50 ms |
| Джиттер vision-потока | выше (Linux + слабый CPU) | умеренный | низкий |
| Запас под CNN / трекер | нет | ограничен | да (опц. Hailo AI HAT+) |

## 9.2. Дальность захвата метки при Full HD (FOV ~22°)

При 1920×1080 и том же объективе, что для 720p давал ~500 м (N_min≈10 px): теоретическая дальность ~750 м. Все три платформы дают одинаковую геометрическую дальность — она определяется оптикой и разрешением сенсора, а не моделью SoC. Различие платформ — в надёжности удержания на предельной дистанции (стабильность детекта, меньше срывов при 8–10 px на метке).

| Платформа | Пикс. на метке @500 m | D_max (N_min=10 px) | Надёжность на 500 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi Zero 2 W | ~15 px | ~750 m | достаточно при 1080p30; на 60 fps — риск |
| Radxa Zero 3W | ~15 px | ~750 m | хорошая |
| Pi 5 | ~15 px | ~750 m | отличная |

## 9.3. Raspberry Pi 5 — максимальное разрешение камеры

Для Pi 5 рассматривается модуль IMX477 (12 MP, до 4056×3040) или IMX219 (8 MP) в режимах максимального разрешения main-потока. Lores для оператора остаётся 720×576@25 — не масштабируется с main.

| Режим main (IMX477) | Типичный fps | Пикс. @500 m (FOV 22°) | D_max (N_min=10) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1920×1080 | 60 | ~15 | ~750 m | оптимальный боевой режим |
| 2592×1944 | 30–40 | ~20 | ~1000 m | хороший компромисс |
| 4056×3040 | 10–15 | ~32 | ~1580 m* | макс. дальность; низкий fps |

*Теоретический предел по геометрии при N_min=10 px и FOV 22°. Практически на 1200–1500 m ограничивают атмосфера, контраст, смаз при θ=55° и скорости коптера; без телеобъектива (FOV <10°) километр остаётся маргинальным. Для сценария «500 m» максимальное разрешение даёт не столько прирост дальности, сколько запас по пикселям на метке и точности центроида.

## 9.4. Pi 5 — качество сопровождения на максимальном разрешении

| Аспект | 1080p60 | 4056×3040 (макс.) |
| --- | --- | --- |
| Производительность Pi 5 | CPU ~15–25%; детект 1–4 ms | CPU ~30–50%; детект 5–15 ms |
| Частота контура удержания | до 60 Гц | 10–15 Гц (лимит камеры/ISP) |
| Точность центроида (ex, ey) | субпиксельная, σ≈0,3–0,5 px | σ≈0,1–0,2 px (больше пикс. на метке) |
| Устойчивость к шуму / ложным целям | хорошая + temporal filter | отличная (гейтинг по размеру точнее) |
| Срыв захвата при манёврах | редкий | чаще при fps<15 (фаза контура) |
| Согласование OSD-рамки | отставание 1–2 кадра (~17–33 ms) | отставание 2–3 кадра (~130–200 ms) |
| Рекомендация | штатный боевой режим | отладка / макс. дальность; не для агрессивного манёвра |

Вывод по Pi 5: на максимальном разрешении (12 MP) теоретическая дальность детекта возрастает до ~1,0–1,5 км, но контур сопровождения замедляется до 10–15 Гц — для крейсерского перехвата на 500 m это избыточно. Оптимум для качества сопровождения: 1080p60 (быстрый контур, ~15 px на метке @500 m). Режим 12 MP — для оценки предельной дальности и настройки порогов на стенде.

## 9.5. Сводная рекомендация

| Сценарий | Рекомендуемая платформа | Режим main |
| --- | --- | --- |
| Минимум массы, целевая 500 m | Pi Zero 2 W | 1080p30 |
| Баланс масса / запас (1080p60) | Radxa Zero 3W | 1080p60 |
| Стенд, отладка ПО, запас под CNN | Pi 5 | 1080p60 |
| Макс. дальность / точность пеленга | Pi 5 + IMX477 | 2592×1944 или 4056×3040 |
| Лётный модуль с макс. надёжностью | Radxa Zero 3W или CM4 | 1080p60 |

# 10. Задержки и безопасность

Тракт SBUS: кадр 25 байт ≈ 3 мс «на проводе», период 7–14 мс. Детерминированная обработка на RP2040 (PIO) добавляет единицы мс без джиттера Linux. Контур удержания (~30–60 Гц, задержка детекта 40–80 мс на main-потоке) развязан от формирования SBUS и от задержки операторского VTX.

Задержка Pi → VTX → оператор (десятки–сотни мс при TV-out) не влияет на захват: в режиме CH7=ON оператор не управляет по этому видео. Критична только задержка детектного main-потока и линка SoC ↔ RP2040.

Безопасность: каналы, формируемые автоматикой, зажимаются в безопасный коридор (не вызывают «мягкий failsafe» FC при raw ≤ 875 мкс); каналы оператора (CH7/CH8+) проходят без ограничения, сохраняя возможность арма/дисарма и мгновенного перехвата управления. При падении SoC оператор теряет мониторинг по видео, но SBUS остаётся на RP2040; при таймауте линка SoC захват снимается.

# 11. Резерв и развитие

Цифровой видеолинк (OpenIPC / wfb-ng) и детект прямо на SoC камеры (класс SigmaStar SSC338Q) с крошечным МК для SBUS — отложено как альтернатива аналогу.

Передача автоматике высоты и курса (yaw) — расширение того же подхода.

Двухконтурная схема «гимбал ведёт прицел — аппарат следует за гимбалом».

Удержание дистанции по видимому размеру метки (третий контур).

ADV7391 вместо TV-out — стабильный уровень CVBS (не требование по задержке).